232712050070

有效期至2029年08月10日

SXMC/JL-2023-052

# 检  测  报  告

SXMC-Z2601210

项 目 名 称 ：  陕西豫光城矿环保科技有限公司1月废气检测

被测单位：      陕 西 豫 光 城 矿 环 保 科 技 有 限 公 司

报告日期：            2 0 2 6 年 0 2 月 0 6 日

陕西明铖检测技术有限公司

说   明

1、报告无检测单位的检验检测专用章、CMA  章、骑缝章无效。无复核人、 审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。

2、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传 活动。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来 源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾 期不受理投诉。

5、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

6、未经本公司同意，复制本报告中的部分内容无效。复制报告未重新加盖 “检验检测专用章”无效。

7、本次监测结果仅对检测当时工况下的监测环境负责。

电  话：029-68311277

邮  编：710018

地  址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路1288号

B1 号 楼 4 层B 座

检  测 报  告

SXMC-Z2601210                                     第1页共5页

| 被测单位 |  | 陕西豫光城矿环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 陕西省咸阳市秦都区双照街道办五陵塬路以北咸阳宇航机械有限公司以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测目的 |  | 委托检测 |  | 检测类别 |  |  | 固定源废气、无组织废气 |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵静 |  | 联系电话 |  |  | 15929214021 |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2026.01.28 |  | 分析日期 |  |  | 2026.01.28~2026.02.02 |  |  |  |
| 采样人员 |  | 申旭东、申旭航、王宁、高吕超、张敬珂、俞杨赫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析人员 |  | 王娟娟、海日妮萨 ·吾苏音、熊欢欢、樊毅、常佳、李亚菲、李小伟、马成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  | 检测类别 | 采样点位 |  | 检测项目 |  |  | 检测频次 |  | 样品包装及描述 |
|  |  | 固定源 废气 | DA001排气筒进口 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3次/天， 共1天 |  | 气袋完好 |
|  |  |  | DA001排气筒出口 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 气袋完好 |
|  |  |  | DA002排气筒出口 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  | 滤筒完整无破损、 吸收瓶密封完好、 无污染 |
|  |  | 无组织 废气 | 厂界上风向1个点 位，下风向3个点 位 |  | 臭气浓度 |  |  | 4次/天， 共1天 |  | 真空瓶密封完好 |
|  |  |  |  |  | 氨、硫化氢 |  |  |  |  | 吸收瓶密封完好， 无破损 |
|  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  | 滤膜完整无破损、 无污染 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 气袋完好 |
|  |  |  | 车间门口1m处 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 气袋完好 |
| 评价依据 |  | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 固定源废气检测结果见表1; 无组织废气检测结果见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.本次检测方案由委托方提供； 2.本次检测结果仅对当时检测环境负责； 3.报告中的“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目、方法依据、检出限及仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 |  | 分析依据及方法 |  |  |  | 检出限/最低 检出浓度 |  |  | 仪器设备名称/ 型号/编号 |  |
| 固 定 源 废 气 | 非甲烷 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |  |  |  | 0.07mg/m³ |  |  | 气相色谱仪 GC7900 (MCYQ-S-02) |  |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 |  |  |  | 0.2mg/m³ |  |  | 离子色谱仪 CIC-D100 (MCYQ-S-44) |  |

检  测  报  告

SXMC-Z2601210                                                                                                第2页共5页

| 分析项目、方法依据、检出限及仪器设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  | 分析依据及方法 | 检出限/最低 检出浓度 | 仪器设备名称 型号/编号 |
| 无 组 织 废 气 | 非甲烷 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ | 气相色谱仪 GC7900 (MCYQ-S-02) |
|  | 氨 | 环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 0.004mg/m³ | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 (MCYQ-S-04) |
|  | 硫化氢 | 环境空气硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003年) | 0.001mg/m³ | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 (MCYQ-S-04) |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 | 0.005mg/m³ | 离子色谱仪 CIC-D100 (MCYQ-S-44) |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | / | / |

表 1 固定源废气检测结果

| 检测点位 | DA001排气筒进口 |  |  |  | 采样日期 | 01月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 参数 | 参数名称 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 限值 |
|  | 烟温 | ℃ | 12.5 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 1 |
|  | 含湿量 | % | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.27 | 1 |
|  | 流速 | m/s | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 1 |
|  | 烟气流量 | m³/h | 2863 | 2836 | 2913 | 2871 | / |
|  | 标干流量 | m³/h | 2616 | 2584 | 2652 | 2617 | / |
|  | 烟道截面积 | m² | 0.071 |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m³ | 6.92 | 7.25 | 6.77 | 6.98 | / |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.81×10-² | 1.87×10-² | 1.80×10-2 | 1.83×10-² | / |

检  测  报  告

SXMC-Z2601210                                                                                             第 3 页 共 5 页

续表1 固定源废气检测结果

| 检测点位 | DA001排气筒出口 |  |  |  | 采样日期 |  | 01月28日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 参数 | 参数名称 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 | 限值 |
|  | 烟温 | ℃ | 11.3 | 11.5 |  | 11.9 |  | 11.6 | 1 |
|  | 含湿量 | % | 2.20 | 2.10 |  | 2.00 |  | 2.10 | 1 |
|  | 流速 | m/s | 12.0 | 11.8 |  | 12.1 |  | 12.0 | / |
|  | 烟气流量 | m³/h | 3066 | 3016 |  | 3092 |  | 3058 | / |
|  | 标干流量 | m³/h | 2818 | 2769 |  | 2835 |  | 2807 | 1 |
|  | 烟道截面积 | m² | 0.071 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | 实测浓度 | mg/m³ | 1.91 | 2.02 |  | 1.81 |  | 1.91 | 120 |
|  | 排放速率 | kg/h | 5.38×10-³ | 5.59×10-³ |  | 5.13×10-3 |  | 5.37×10-³ | 10 |
| 检测点位 | DA002排气筒出口 |  |  |  | 采样日期 |  | 01月28日 |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 参数 | 参数名称 | 单位 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |  | 平均值 | 限值 |
|  | 烟温 | ℃ | 13.2 | 13.0 |  | 12.7 |  | 13.0 | 1 |
|  | 含湿量 | % | 2.50 | 2.40 |  | 2.60 |  | 2.50 | 1 |
|  | 流速 | m/s | 2.5 | 2.4 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 |
|  | 烟气流量 | m³/h | 636 | 612 |  | 647 |  | 632 | 1 |
|  | 标干流量 | m³/h | 580 | 558 |  | 591 |  | 576 | 1 |
|  | 烟道截面积 | m² | 0.071 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸雾 | 实测浓度 | mg/m³ | 2.88 | 3.22 |  | 2.89 |  | 3.00 | 45 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.67×10-³ | 1.80×10-³ |  | 1.71×10³ |  | 1.73×10-³ | 1.5 |

表2无组织废气检测结果

| 非甲烷总烃检测结果(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 限值 |
| 上风向 | 01月28日 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 4.0 |
| 下风向1 | 01月28日 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 4.0 |
| 下风向2 | 01月28日 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 4.0 |
| 下风向3 | 01月28日 | 1.01 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 4.0 |
| 车间门口 1m处 | 01月28日 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 6 |
| 硫酸雾检测结果(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 限值 |
| 上风向 | 01月28日 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 1.2 |
| 下风向1 | 0 1 月 2 8 日 | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 0.075 | 0.075 | 1.2 |
| 下风向2 | 01月28日 | 0.071 | 0.074 | 0.073 | 0.072 | 0.074 | 1.2 |
| 下风向3 | 01月28日 | 0.075 | 0.051 | 0.052 | 0.061 | 0.075 | 1.2 |
| 臭气浓度检测结果(无量纲) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 限值 |
| 上风向 | 01月28日 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | 20 |
| 下风向1 | 01月28日 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 20 |
| 下风向2 | 01月28日 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| 下风向3 | 01月28日 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 |

检 测  报  告

SXMC-Z2601210                                                                                                      第 5 页 共 5 页

续表2 无组织废气检测结果

| 氨检测结果(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  | 限值 |
| 上风向 | 01月28日 | 0.126 | 0.133 |  | 0.120 | 0.128 | 0.133 |  | 1.5 |
| 下风向1 | 01月28日 | 0.165 | 0.174 |  | 0.168 | 0.170 | 0.174 |  | 1.5 |
| 下风向2 | 01月28日 | 0.172 | 0.166 |  | 0.159 | 0.163 | 0.172 |  | 1.5 |
| 下风向3 | 01月28日 | 0.161 | 0.177 |  | 0.164 | 0.168 | 0.177 |  | 1.5 |
| 硫化氢检测结果(mg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  | 限值 |
| 上风向 | 01月28日 | 7×10-³ | 6×10-³ |  | 7×10³ | 6×10-³ | 7×10⁻³ |  | 0.06 |
| 下风向1 | 01月28日 | 1×10-² | 8×10-3 |  | 9×10-³ | 8×10³ | 1×10-² |  | 0.06 |
| 下风向2 | 01月28日 | 8×10⁻³ | 9×10-3 |  | 1×10-² | 8×10-³ | 1×10-² |  | 0.06 |
| 下风向3 | 01月28日 | 9×10-³ | 8×10-³ |  | 9×10-³ | 8×10-³ | 9×10-³ |  | 0.06 |
| 气象条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样位置 | 采样日期 | 风向 |  | 风速(m/s) |  | 气温(℃) |  | 气 压 ( k P a ) |  |
| 上风向 | 01月28日 | 北 |  | 1.2~1.3 |  | 4.5~7.5 |  | 97.01~97.19 |  |
| 下风向1 | 01月28日 | 北 |  | 1.2~1.3 |  | 4.5~7.5 |  | 97.01~97.19 |  |
| 下风向2 | 01月28日 | 北 |  | 1.2~1.3 |  | 4.5~7.5 |  | 97.01~97.19 |  |
| 下风向3 | 01月28日 | 北 |  | 1.2~1.3 |  | 4.5~7.5 |  | 97.01~97.19 |  |
| 车间门口1m处 | 01月28日 | 北 |  | 1.2~1.3 |  | 4.6~5.0 |  | 97.16~97.19 |  |

表 3 结 论

| 结论 | 检测期间，本项目固定源废气DA001排气筒出口非甲烷总烃和DA002排气 筒出口硫酸雾的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中的二级限值要求； 无组织废气厂界硫酸雾、非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放 标准》GB 16297-1996表2中的限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度的排放浓度满 足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993表1中限值要求，车间门口1m处非甲 烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019表 A.1中的限值要求。 |
| --- | --- |

签 发 人 ：

200年2月06日

编制人：           复 核 人 ：          审核人：起

2 2 6 年 0 r 月 日      2 b 年 0 2 月    6 年 2 月 0

附件